|  | PLANT RISK ASSESSMENT JOB SAFETY ANALYSIS | No. |
| --- | --- | --- |

Refer to Paiton Instruction : PI-05-02-07

| Area to be Access and/or Equipment Tag No. (KKS No.): 7TL-MOV-250 / 7TL-MOV-260B PSTEAM SEAL ADMISSION MOV & BYPASS MOVB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Work to be Done: Build & Dismantle Scaffolding for Access to 7TL-MOV-250 Steam Seal Admission MOV and 7TL-MOV-260 Steam Seal Admission Bypass MOV |  |  |  |  |  |  |  | Work Method: - Mobilisasi material scaffolding ke area kerja Pemasangan base plate, standard, ledger, transom, joint pin & couplers - Pemasangan platform, guard rail, toe board, safety net, tagging, dan pembongkaran scaffolding setelah pekerjaan selesai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIRA reference no: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISK PLANT PROCESS |  |  |  |  | # PLANT PROCESS HAZARD IDENTIFICATION - Tick appropriate Selections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANT | ONLINE |  |  | OFFLINE | HAZARDS |  | RISK |  |  | HAZARDS |  | RISK |  |  | HAZARDS |  | RISK |  |
| UNIT | x |  |  | o | Plant Process Hazards |  | YES | NO |  | Unsafe Oxygen Levels |  | YES | NO |  | Flammable Contaminants |  | YES | NO |
| SYSTEM | x |  |  | o | Hot Water |  | o | o |  | Oxygen Deficiency |  | o | o |  | Coal |  | o | o |
| EQUIPMENT | x |  |  | o | Steam |  | o | o |  | Fumes/Vapors |  | o | o |  | Hydrogen gas |  | o | o |
| RISK CATEGORY JOB |  | LOW |  | o | Pressurized Water |  | o | o |  | Work Environment |  | YES | NO |  | Fuel Oil |  | o | o |
|  |  | HIGH |  | x | Rotating Parts |  | x | o |  | Lighting |  | o | o |  | Lube Oil |  | o | o |
| Mandatory need Lifting Plan |  |  |  |  | Hazardous Substances |  | YES | NO |  | Heat |  | x | o |  | Fire Risk |  | YES | NO |
| General Lifting |  |  |  | o | Chemical Contaminant |  | o | o |  | Humidity |  | o | o |  | Class A (combustible solid material) |  | o | o |
| Heavy/Complex Lifting |  |  |  | o | Chlorine |  | o | o |  | Cold |  | o | o |  | Class B (flammable liquid or gas) |  | o | o |
| Mandatory Emergency Pre-Evacuation Plan |  |  |  |  | Ammonia (NH3) |  | o | o |  | Slippery Surfaces |  | o | o |  | Class C (energized elect. equipment) |  | o | o |
| Confined Space |  |  |  | x | Ozone (O3) |  | o | o |  | Traffic (Pedestrian) |  | o | o |  | Others / Specific Hazard |  | YES | NO |
| Excavation |  |  |  | o | Carbon Monoxide (CO) |  | o | o |  | Height/Falls |  | x | o |  | ELECTRICAL |  | x | o |
| Underwater Work |  |  |  | o | Carbon Dioxide (CO2) |  | o | o |  | Others |  | YES | NO |  | … |  | o | o |
| HOT WORK |  |  |  | x | Hydrogen Sulfide (H2S) |  | o | o |  | Manual Handling |  | x | o |  | … |  | o | o |
| WORKING AT HIGH |  |  |  | x | Dust |  | o | o |  | Environmental Impact |  | o | o |  | … |  | o | o |
| Online Low & High Voltage |  |  |  | o | Sulfur Dioxide (SO2) |  | o | o |  | Entrapment |  | o | o |  | … |  | o | o |
| Offline High Voltage |  |  |  | o | WO: |  |  |  |  | Priority no.: 30 |  |  |  |  | EPAS App: P-PA-119144 |  |  |  |
| Work Period |  |  |  | Date & Time Start |  | 16/02/2026 |  |  |  |  | Date & Time Finish |  |  | 21/02/2026 |  |  |  |  |
| Signature |  |  | : | Applicant |  | Operation Supervisor |  |  | Health & Safety |  | RIC |  |  | Maintenance Supervisor |  |  |  |  |
| Date & Time |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| JOB SAFETY ANALYS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Work sequence |  | Hazards | Risk | Control Measures |
| A.Preparation/ Persiapan |  |  |  |  |
| 1 | PTW Preparation & Toolbox Meeting / Persiapan Izin Kerja dan Toolbox Meeting | Manual handling | Property damage (Peralatan rusak) Back sprain / punggung terkilir | Menyediakan tas/trolley untuk tempat alat dan spare part Sehat secara fisik Pastikan semua alat harus diperiksa dan di tagging |
|  |  | Bising dari peralatan sekitar | Gangguan pendengaran | Gunakan APD pelindung pendengaran |
|  |  | Halangan disekitar (kabel power, vacuum cleaner, dll) | Cidera tersandung, kebentur, terjepit | Barikade halangan lantai ditempat kerja Komunikasi dengan workparty lainnya Gunakan APD, Safety Shoes |
| 2 | Prepare Scaffolding Material, Standard Tools, dan APD / Persiapan Material Perancah, Alat dan APD | Bising dari peralatan sekitar | Gangguan pendengaran | Gunakan APD pelindung pendengaran |
|  |  | Debu | Gangguan pernafasan Iritasi mata | Gunakan Masker debu N95 dan kacamata safety bening |
|  |  | Unproper Tools | Cidera | Pastikan tools yang dipakai sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Periksa dan pastikan tools dalam keadaan baik dan layak pakai Untuk electric tool sudah terlabel sesuai warna bulan pemeriksaan Gunakan APD yang standard saat menggunakan tools |
|  |  | Manual handling (material perancah berat - pipa GI, clamp, platform) | Back sprain / punggung terkilir Cidera | Menyediakan trolley/alat bantu angkat untuk material perancah Sehat secara fisik Gunakan teknik angkat yang benar (kaki menekuk, punggung lurus) Gunakan APD yang tepat |
| 3 | APD Preparation / Persiapan Penggunaan APD | Paparan panas matahari, cuaca hujan dan licin | Dehidrasi Terpeleset | Gunakan APD baju kerja serap keringat, helm safety Sediakan air minum yang cukup dan botol minum Jika cuaca hujan maka pekerjaan berhenti |
|  |  | Permukaan panas di sekitar area Steam Seal (steam line & MOV body) | Dehidrasi Melepuh Luka bakar | Sediakan air minum yang cukup Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan tahan panas Bekerja minimal berdua Hindari menyentuh body pipa steam langsung |
| B.Work Process/ Proses Kerja |  |  |  |  |
| 1 | Mobilisasi / Mobilization Mobilisasi seluruh material perancah (pipa standard, ledger, transom, base plate, couplers/clamp, platform board, guard rail, toe board, safety net) ke area 7TL-MOV-250 & 260 | Manual handling (material perancah berat) | Back sprain / punggung terkilir Cidera | Menyediakan trolley/alat bantu angkat untuk material perancah Sehat secara fisik Gunakan teknik angkat yang benar Gunakan APD yang tepat |
|  |  | Halangan disekitar (kabel power, vacuum cleaner, dll) | Cidera tersandung, kebentur, terjepit | Barikade halangan lantai ditempat kerja Komunikasi dengan workparty lainnya Gunakan APD, Safety Shoes |
|  |  | Bising dari peralatan sekitar | Gangguan pendengaran | Gunakan APD pelindung pendengaran |
|  |  | Permukaan panas di sekitar area Steam Seal | Melepuh Luka bakar | Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan tahan panas Waspada terhadap radiant heat dari steam line dan MOV body Bekerja minimal berdua |
| 2 | Pemasangan Base Plate dan Standard (Vertical Tube) / Base Plate & Standard Installation Pasang base plate pada permukaan yang rata dan kuat. Tegakkan pipa standard (vertical) dan pastikan vertikal dengan water level/unting-unting | Beban scaffolding melebihi kekuatan struktur / permukaan lantai | Struktur roboh Cidera serius / fatality | Lakukan Toolbox Meeting tentang JSA dan langkah-langkah pekerjaan sebelum mulai Lampirkan desain dan gambar scaffolding yang sudah disetujui Pastikan permukaan lantai kuat menopang beban Gunakan base plate yang sesuai ukuran dan kondisi baik Pasang sole board jika permukaan tidak rata atau lunak |
|  |  | Bekerja di ketinggian | Cidera karena jatuh Fatality | Pastikan pekerja sehat dan tidak vertigo Lakukan 3 poin kontak saat bekerja di ketinggian Pastikan platform kerja aman dan kuat Sediakan angkur yang kokoh untuk safety harness Gunakan full body harness dan lanyards saat bekerja di ketinggian > 1.8 m Pasang fall arrest system sebelum bekerja |
|  |  | Benda jatuh (pipa, clamp, tools) dari ketinggian | Cidera kepala serius Fatality | Pasang tool lanyard pada semua tools yang digunakan di ketinggian Pasang safety net / barricade di bawah area kerja Wajib menggunakan helm safety Pastikan area bawah dibarikade dan tidak ada personil yang lewat Komunikasikan ke workparty lainnya saat menaikkan/menurunkan material |
|  |  | Ergonomic | Cidera otot | Posisi tubuh yang benar saat bekerja Gunakan alat bantu platform yang aman Rotasi pekerja untuk menghindari kelelahan |
| 3 | Pemasangan Ledger (Horizontal Tube), Transom, dan Bracing / Ledger, Transom & Bracing Installation Pasang ledger (horizontal) dan transom tegak lurus pada standard menggunakan right angle coupler. Pasang diagonal bracing untuk kestabilan struktur | Beban scaffolding melebihi kekuatan struktur | Struktur roboh Cidera serius | Ikuti desain scaffolding yang sudah disetujui Pastikan semua couplers/clamp terpasang dengan benar dan dikencangkan sesuai torsi yang disyaratkan Periksa vertikalitas standard dan horizontalitas ledger sebelum dilanjutkan |
|  |  | Bekerja di ketinggian | Cidera karena jatuh Fatality | Pastikan pekerja sehat dan tidak vertigo Lakukan 3 poin kontak saat bekerja di ketinggian Gunakan full body harness dan lanyards Pasang temporary platform saat pemasangan level berikutnya |
|  |  | Benda jatuh (pipa, coupler, tools) dari ketinggian | Cidera kepala serius Fatality | Pasang tool lanyard pada semua tools Pasang safety net di bawah area kerja Wajib helm safety Barikade area bawah Komunikasikan saat menaikkan material |
|  |  | Objek tajam (ujung pipa scaffold, sisi coupler) | Cidera tertusuk benda tajam Luka sobek | Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan Pasang end cap/pelindung pada ujung pipa terbuka Hati-hati saat handling pipa scaffolding |
|  |  | Permukaan panas di sekitar area Steam Seal (7TL-MOV-250/260) | Melepuh Luka bakar | Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan tahan panas Pastikan jarak aman dari surface panas saat memasang scaffolding Bekerja minimal berdua Waspada arah uap jika ada kebocoran kecil |
| 4 | Pemasangan Joint Pin dan Couplers / Clamp / Joint Pin & Couplers Installation Pasang joint pin pada sambungan pipa standard ke standard dan kencangkan semua couplers (right angle coupler, swivel coupler, putlog coupler) dengan kunci scaffolding sesuai spesifikasi | Unproper Tools (kunci scaffolding tidak sesuai, pengencangan tidak cukup torsi) | Cidera Struktur tidak kuat / roboh | Pastikan tools yang dipakai sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Periksa dan pastikan tools dalam keadaan baik dan layak pakai Kencangkan coupler dengan torsi yang disyaratkan (50-60 Nm) Lakukan double-check pada semua sambungan setelah pemasangan |
|  |  | Bekerja di ketinggian | Cidera karena jatuh Fatality | Pastikan pekerja sehat Lakukan 3 poin kontak Gunakan full body harness dan lanyards Platform kerja harus aman dan stabil |
|  |  | Benda jatuh (joint pin, coupler, kunci scaffolding) | Cidera kepala serius | Pasang tool lanyard pada semua tools Wajib helm safety Barikade area bawah Komunikasikan ke workparty saat menurunkan/menaikkan alat |
|  |  | Objek tajam | Cidera tertusuk Luka sobek | Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan tebal |
| 5 | Pemasangan Platform / Decking Board, Guard Rail, dan Toe Board / Platform & Safety Rail Installation Pasang platform board (papan/aluplank) pada transom secara merata. Pasang guard rail (min. 2 level: 0.5m dan 1.0m) dan toe board (min. 150mm tinggi) pada semua sisi terbuka platform | Bekerja di ketinggian | Cidera karena jatuh Fatality | Pastikan pekerja sehat Lakukan 3 poin kontak Gunakan full body harness dan lanyards Pasang guard rail sebelum bekerja di atas platform Pastikan platform board terpasang merata tanpa celah berbahaya |
|  |  | Benda jatuh (platform board, tools) dari ketinggian | Cidera kepala serius Fatality | Pasang toe board untuk mencegah tools/material jatuh Pasang tool lanyard Wajib helm safety Barikade area bawah |
|  |  | Beban platform melebihi kapasitas desain scaffolding | Platform ambruk Cidera serius / fatality | Jangan melebihi SWL (Safe Working Load) scaffolding yang tertera pada tag Distribusikan beban merata di atas platform Jangan gunakan scaffolding sebagai tempat menyimpan material berat |
|  |  | Manual handling (platform board/aluplank berat) | Back sprain Cidera | Gunakan teknik angkat yang benar Gunakan alat bantu angkat jika diperlukan Minimal 2 orang untuk menaikkan platform board |
| 6 | Pemasangan Safety Net dan Inspeksi Awal / Safety Net Installation & Initial Inspection Pasang safety net/debris net di sekeliling scaffolding. Lakukan inspeksi visual keseluruhan scaffolding sebelum tagging | Benda jatuh (material, tools, debris) dari ketinggian | Cidera kepala serius Fatality Property damage | Pasang safety net/debris net pada semua sisi terbuka scaffolding Pastikan safety net terikat kuat pada setiap sambungan Wajib helm safety untuk semua personil di area bawah scaffolding |
|  |  | Bekerja di ketinggian saat memasang safety net | Cidera karena jatuh Fatality | Gunakan full body harness dan lanyards Lakukan 3 poin kontak Pastikan anchor point kuat sebelum memasang safety net |
|  |  | Scaffolding tidak memenuhi standar keselamatan | Struktur tidak aman Cidera serius | Lakukan inspeksi visual menyeluruh: periksa semua coupler, joint pin, platform, guard rail, toe board, dan base plate Dokumentasikan hasil inspeksi Jangan izinkan penggunaan scaffolding jika ada defect Perbaiki semua temuan sebelum tagging |
| 7 | Tagging Scaffolding / Scaffolding Tagging Pasang scaffolding tag (GREEN = Aman digunakan / YELLOW = Gunakan dengan hati-hati / RED = Jangan digunakan) sesuai hasil inspeksi. Tag harus mencantumkan tanggal inspeksi, nama inspektor, dan SWL | Penggunaan scaffolding tanpa tag yang valid | Cidera serius Fatality Scaffolding tidak aman digunakan | Wajib pasang scaffolding tag sebelum scaffolding dapat digunakan Tag harus diisi lengkap: tanggal, nama inspektor, SWL, dan status Scaffolding hanya boleh digunakan jika tag GREEN Laporkan ke supervisor jika tag YELLOW atau RED Scaffolding tag harus dipasang di lokasi yang mudah dilihat |
|  |  | Penggunaan scaffolding melebihi SWL | Scaffolding roboh Cidera serius / fatality | SWL harus tertera jelas pada tag Informasikan kepada semua pengguna scaffolding tentang batas SWL Jangan izinkan penumpukan material di atas platform |
| 8 | Pembongkaran Scaffolding / Scaffolding Dismantling Setelah pekerjaan pada 7TL-MOV-250/260 selesai, lakukan pembongkaran scaffolding secara bertahap dari atas ke bawah (top-down). Turunkan material menggunakan tali/rope access yang sesuai, jangan lempar material dari ketinggian | Bekerja di ketinggian saat pembongkaran | Cidera karena jatuh Fatality | Pastikan pekerja sehat Lakukan 3 poin kontak Gunakan full body harness dan lanyards Bongkar scaffolding dari atas ke bawah secara bertahap — jangan bongkar struktur bawah sebelum bagian atas selesai Jangan bongkar guard rail sebelum level di atasnya dibongkar |
|  |  | Benda jatuh (pipa, coupler, platform board) saat pembongkaran | Cidera kepala serius Fatality Property damage | DILARANG melempar material/pipa dari ketinggian Turunkan semua material menggunakan tali atau rope bucket Wajib helm safety Barikade area bawah dan pastikan tidak ada personil di bawah area pembongkaran Komunikasikan ke workparty saat menurunkan material |
|  |  | Beban scaffolding melebihi kekuatan sisa struktur saat pembongkaran bertahap | Struktur tidak stabil Roboh Cidera serius | Bongkar sesuai urutan yang benar (top-down) Jangan lepas komponen struktural kritis sebelum komponen lain dilepas Jika raguan tentang stabilitas, hentikan pekerjaan dan konsultasikan dengan supervisor |
|  |  | Manual handling (material perancah berat saat turunkan) | Back sprain Cidera | Gunakan teknik angkat yang benar Gunakan tali/rope untuk menurunkan material berat Minimal 2 orang Susun material yang sudah diturunkan dengan rapi agar tidak menghalangi jalur |
|  |  | Halangan disekitar (kabel power, equipment aktif) | Cidera tersandung, kebentur, terjepit | Bersihkan area dari halangan sebelum mulai pembongkaran Komunikasi dengan workparty lainnya Gunakan APD, Safety Shoes Koordinasi dengan operator unit agar tidak ada pekerjaan lain di sekitar area pembongkaran |
|  |  | Permukaan panas (area Steam Seal masih beroperasi selama pembongkaran) | Melepuh Luka bakar | Gunakan APD baju kerja lengan panjang dan sarung tangan tahan panas Waspada terhadap radiant heat dari steam line dan MOV body Bekerja minimal berdua |

# CONTROL MEASURES SELECTION - Tick appropriate Selections. # No Isolation Needed; # o; # Safety Helmet; # x. # Isolate Electrical Power supply; # x; # Safety Shoes; # x. # Isolate Electrical power control; # o; # Eye Protection; # x. # Grounding / Earthing; # o; # Hearing Protection (earmuff/ear plug); # x. # Continue cooling; # o; # Welding Mask; # o. # Release pressure; # o; # Leather apron/gauntlet; # o. # Signs Erected; # o; # Leather gloves; # x. # Gas test; # o; # Dust Mask; # o. # Personal Gas monitor; # o; # Rubber Gloves; # o. # Barricades Erected; # o; # Rubber apron; # o. # Empty vessel/draining; # o; # Safety boot for chemical; # o. # Clean/purge/flushing; # o; # Safety Goggles; # o. # Venting; # o; # Safety harness; # o. # Fire Extinguisher prepared; # o; # Self-Contain Breathing Apparatus (SCBA); # o. # Remove flammable materials; # o; # Radio communication; # x. # Force Logic required; # o; # Standby/watch person _____________________; # o. # Others _____________________; # o; # Fire Watcher person _____________________; # o. # Others _____________________; # o; # Safety Officer _____________________; # o. # Additional Control Measures (Please Specify). # 1. VARIABLE OPEN BREAKER AND VARIABLE GROUNDING. # 2.. # 3.. # 4.. # Warning and Instruction to RIC. # 1. Dilarang melakukan pekerjaan diluar yang telah di tuliskan dan dijabarkan di dalam dokument plant risk assessment and job safety analysis.. # 2. Jika terjadi perubahan metode kerja, urutan dan scope pekerjaan maka ijin kerja wajib direview kembali dengan Supervisor’s dan melakukan modify Permit. # 3. Setiap kegiatan pengetesan, manuver asset dan system wajib berkoordinasi / berkomunikasi dengan Senator / PIC. # 4. Jika terjadi keadaan darurat hubungi. Ext 7778, radio channel 3 atau stentophone channel 1 atau HP: 081130597778.

The following test are required to assess the atmospheric conditions in the nominated space:

| TEST FOR | Permissible Exposure Limit (PEL) | TEST REQUIRED |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YES | NO |
| Ammonia | Less than 25 ppm |  |  |
| Carbon Dioxide | Less than 5000 ppm |  |  |
| Carbon Monoxide | Less than 25 ppm |  |  |
| Chlorine | Less than 0.5 ppm |  |  |
| Hydrogen Sulfide | Less than 10 ppm |  |  |
| Oxygen | Greater than 19.5% & Less than 23.5% |  |  |
| Ozone | Less than 0.1 ppm |  |  |
| Sulphur Dioxide | Less than 2 ppm |  |  |
| Hydrogen | LEL = 4% & UEL = 75.6% |  |  |
| LEL | Less than/ ≤ 4% |  |  |
| Note : - Reference (OSHA PEL – 2013) - For clarification on the test required to be carried out refer PI-05-03-02 (Testing of Confined Space) |  |  |  |  |